Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Академия Инженерных Технологий и Управления»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по выполнению практического задания

Модуль 1.

Участие в проектировании архитектуры

интеллектуальных интегрированных систем

Специальность: 09.02.08

Интеллектуальные Интегрированные Системы

Форма обучения: очная

| Составлено: Преподаватель ПМ.03 _________________ / _________________ (подпись) (Ф.И.О.) | Утверждено: Председатель ПЦК специальности _________________ / _________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

2026

Аннотация

Настоящее методическое пособие предназначено для студентов, выполняющих практическое задание по Модулю 1 «Участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем» в рамках специальности 09.02.08 « Интеллектуальные Интегрированные Системы».

Пособие содержит теоретические сведения, необходимые для понимания принципов построения графических приложений на языке Python с применением библиотеки PyQt6, а также описание архитектурных решений, использованных при разработке проекта «Интеллектуальная Дорожная Система».

Целевое назначение данного документа — сформировать у студента глубокое понимание задания модуля. Пособие не является пошаговой инструкцией с готовыми ответами: оно объясняет концептуальную основу каждого решения, что позволяет студенту самостоятельно реализовать задание и успешно представить решение.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дисциплина | МДК 03. Участие в разработке приложений взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами |
| Вид занятия | Практическое задание (демонстрационный экзамен) |
| Программное обеспечение | Python 3.10+, PyQt6 |
| Форма отчётности | Работающая программа |
| Год составления | 2026 |

Содержание

Аннотация	2

Содержание	3

1. Введение и постановка задачи	5

1.1. Функциональные требования	5

2. Подготовка рабочей среды	6

2.1. Установка зависимостей	6

2.2. Файл запуска run.bat и принцип рабочего каталога	6

3. Архитектура приложения	8

3.1. Три основных класса	8

3.2. Двухслойная модель данных	8

3.3. Порядок инициализации и взаимные ссылки	9

4. Шаг 1 — Константы и вспомогательные функции	10

4.1. Параметры сетки	10

4.2. Множества для классификации объектов	10

4.3. Функция загрузки и поворота изображения	11

5. Шаг 2 — Класс Grid	12

5.1. Наследование от QWidget и инициализация	12

5.2. Метод paintEvent — механизм отрисовки	12

5.3. Обработка клика мыши — mousePressEvent	13

5.4. Сохранение и загрузка — save() и load()	14

6. Шаг 3 — Класс Side	16

6.1. Инициализация и компоновка	16

6.2. Метод _sec() — создание секции с кнопками	16

6.3. Выбор объекта — метод _pick()	17

6.4. Переключение режимов — метод switch()	17

6.5. Панель свойств — метод show_props()	18

7. Шаг 4 — Класс App	20

7.1. Диалоги выбора файла	21

7.2. Точка входа в приложение	21

8. Типичные ошибки и их анализ	23

8.1. Программа сразу закрывается	23

8.2. Изображения не отображаются	23

8.3. Ошибка при загрузке — KeyError или ValueError	23

8.4. Объект не ставится на клетку	24

8.5. Поворот не применяется	24

9. Контрольные вопросы	25

1. Зачем хранить два отдельных словаря roads и objs, а не один?	25

2. Почему ключом словаря выбран кортеж (x, y), а не строка?	25

3. Объясните механизм захвата переменных в lambda.	25

4. Зачем вызывать update() после каждого изменения данных?	25

5. Что происходит при нажатии кнопки «Повернуть» четыре раза?	25

6. В чём отличие сигналов clicked и toggled у QPushButton?	25

7. Зачем нужен adjustSize() в конструкторе App?	25

10. Краткий справочник PyQt6	27

10.1. Основные виджеты	27

10.2. Компоновщики	27

10.3. Графические инструменты	27

10.4. Ключевые методы	28

11. Рекомендуемая литература	30

Официальная документация	30

Учебная литература	30

Задания для самостоятельной работы	30

1. Введение и постановка задачи

Разрабатываемое приложение «Интеллектуальная Дорожная Система» представляет собой визуальный редактор карты. Пользователь работает с сеткой, на которую можно укладывать дорожное полотно и размещать поверх него объекты инфраструктуры: светофоры, знаки, пешеходные переходы, транспортные средства. Каждый элемент обладает набором свойств: он может быть повёрнут, заменён на другой вид или удалён. Готовая сцена сохраняется в файл формата JSON, откуда её можно загрузить в следующем сеансе работы.

С точки зрения архитектуры программирования подобные задачи относятся к классу редакторов с двумерным слоистым представлением данных. Это означает, что одни данные (дороги) лежат «ниже» других (объектов), и при отрисовке необходимо строго соблюдать порядок слоёв, чтобы элементы правильно перекрывали друг друга.

1.1. Функциональные требования

По условию задания программа должна реализовывать следующие возможности:

- главное окно с сеткой 21 × 21 клетку;

- боковая панель с переключением между режимами «Редактор дороги» и «Добавить объекты»;

- размещение изображений дорог на произвольные клетки сетки;

- размещение объектов инфраструктуры поверх дорог (или на свободные клетки для отдельных объектов);

- панель свойств выбранного объекта: поворот, смена вида, удаление;

- сохранение и загрузка текущей сцены в формате JSON.

Примечание. Все графические ресурсы (изображения .png и иконки .ico) находятся в папке media/, входящей в архив Прил_ОЗ_КОД. Создавать или изменять эти файлы самостоятельно не следует.

2. Подготовка рабочей среды

2.1. Установка зависимостей

Прежде чем приступать к написанию кода, необходимо убедиться, что в системе установлен интерпретатор Python версии 3.10 и выше, а также сторонняя библиотека PyQt6. Понимание того, зачем нужна эта библиотека, принципиально важно: PyQt6 предоставляет Python-привязки к фреймворку Qt, что позволяет создавать полноценные графические интерфейсы с высокой производительностью отрисовки, обработкой событий мыши и клавиатуры, а также управлением компоновкой виджетов.

Стандартная библиотека Python не содержит инструментов для создания оконных GUI-приложений такого уровня: модуль tkinter слишком ограничен для задач с кастомной отрисовкой и слоями изображений. PyQt6 решает эту проблему, предоставляя полный цикл работы с графическими объектами — от рисования пикселей до обработки диалогов сохранения файлов.

Установка выполняется через менеджер пакетов pip одной командой:

pip install PyQt6

После установки следует убедиться, что структура проекта соответствует ожидаемой. Это важно, поскольку пути к ресурсам в коде указаны относительно главного файла:

module1/

main.py # единственный файл с кодом приложения

media/ # папка с графическими ресурсами

Cbottom.png

TLred.png

... # остальные изображения из архива

run.bat # скрипт запуска для Windows

2.2. Файл запуска run.bat и принцип рабочего каталога

Один из ключевых источников ошибок при работе с файловыми путями — несовпадение рабочего каталога (working directory) с директорией, в которой находится исполняемый файл. Когда Python-скрипт запускается двойным кликом, Windows по умолчанию устанавливает рабочим каталогом не папку со скриптом, а папку запуска интерпретатора. Это приводит к тому, что относительные пути вида media/image.png перестают работать.

Файл run.bat решает эту проблему: директива cd /d "%~dp0" принудительно переключает рабочий каталог на папку, где находится сам bat-файл. Символ %~dp0 — это встроенная переменная Windows, раскрывающаяся в полный путь к директории bat-файла.

@echo off

cd /d "%~dp0"

python main.py

pause

Примечание. Команда pause в конце bat-файла не даёт окну терминала закрыться сразу после запуска. Это позволяет увидеть сообщения об ошибках, если программа завершилась аварийно.

3. Архитектура приложения

Прежде чем изучать принцип функционирования приложения, необходимо понять общую архитектурную идею всего приложения. Архитектура — это распределение ответственности между компонентами: какой класс что знает, чем управляет и с кем взаимодействует.

Приложение построено по принципу разделения данных и представления. Это один из фундаментальных принципов разработки графических приложений: модель (данные) существует отдельно от виджета (отображения), а виджет только читает данные и рисует их. Когда данные меняются, виджет перерисовывает себя заново.

3.1. Три основных класса

Всё приложение состоит из трёх классов, каждый из которых наследуется от одного из базовых виджетов PyQt6:

| Класс | Роль в приложении |
| --- | --- |
| Grid(QWidget) | Сетка: хранит данные обоих слоёв, отрисовывает карту, обрабатывает клики мыши. Центральный компонент приложения. |
| Side(QWidget) | Боковая панель: отображает кнопки-иконки для выбора объектов, переключает режимы работы, показывает панель свойств. |
| App(QMainWindow) | Главное окно: объединяет Grid и Side в единый интерфейс, добавляет нижнюю панель управления. |

3.2. Двухслойная модель данных

Ключевое архитектурное решение — хранение объектов в двух отдельных словарях Python. Это не произвольный выбор, а осознанное проектное решение, обусловленное требованиями задачи:

- словарь roads — нижний слой, дорожное полотно;

- словарь objs — верхний слой, инфраструктурные объекты (светофоры, знаки, здания), которые рисуются поверх дорог.

Ключом каждого словаря служит кортеж (x, y) — координаты клетки. Значением является обычный Python-словарь с описанием объекта:

# Структура каждого объекта на карте:

{

"path": "текущий_файл.png", # путь к текущему изображению

"base": "исходный_файл.png", # исходный тип (не изменяется)

"rot": 0, # угол поворота: 0, 90, 180, 270

"speed": 0 # дополнительное свойство объекта

}

Примечание. Поле base хранит исходный тип объекта и не меняется никогда. Поле path может изменяться при смене вида. Именно по полю base код определяет, какие действия допустимы для данного объекта.

3.3. Порядок инициализации и взаимные ссылки

Обратите внимание на порядок создания объектов в классе App. Grid при инициализации принимает ссылку на Side, поскольку при клике по объекту на сетке необходимо вызвать метод боковой панели для отображения свойств. Side, в свою очередь, хранит ссылку на Grid, чтобы изменять его данные при выборе объекта.

Ситуация взаимной зависимости разрешается через двухэтапную инициализацию: сначала создаётся Side, затем Grid с передачей ссылки на Side, а затем side.grid = grid устанавливает обратную ссылку. Такой паттерн называется отложенной инициализацией (late binding).

self.side = Side() # создаём Side первым

self.grid = Grid(self.side) # Grid получает ссылку на Side

self.side.grid = self.grid # Side получает обратную ссылку на Grid

4. Шаг 1 — Константы и вспомогательные функции

Профессиональное решение начинается с вынесения всех «чисел» и строковых литералов в именованные константы. Константа — это переменная, которая не меняется в процессе работы программы. Использование констант преследует несколько важных целей: устранение дублирования, повышение читаемости и упрощение изменений.

4.1. Параметры сетки

Три константы определяют геометрию всей сетки. Изменение любой из них немедленно отражается на всех вычислениях, использующих эту константу:

CELL = 36 # размер одной клетки в пикселях

COLS = 21 # количество столбцов сетки

ROWS = 21 # количество строк сетки

Значение CELL = 36 пикселей выбрано как компромисс: клетка достаточно большая, чтобы изображения были различимы, и достаточно маленькая, чтобы поле 21 × 21 вместилось на экране без прокрутки (21 × 36 = 756 пикселей).

4.2. Множества для классификации объектов

Помимо числовых констант, в начале файла объявляются множества (set) Python, которые определяют свойства объектов. Множество поддерживает проверку принадлежности за O(1) — мгновенно, независимо от его размера. Использование множеств вместо цепочки условий if/elif делает код чище и расширяемее.

# Объекты, размещаемые на клетки без дороги

FREE = {IMG2, IMG3}

# Объекты, для которых доступен поворот

ROT = {IMG1, IMG2, IMG4, IMG5, RD1, RD2}

# Циклы смены вида объекта

CYCLES = {

IMG1: [IMG1, 'BCvertical.png', 'GCicon.ico'],

IMG3: [IMG3, 'Stop.png', 'Start.png'],

IMG5: [IMG5, 'TLred.png', 'TLgreen.png'],

}

Словарь CYCLES задаёт «карусельное» поведение: при каждом нажатии кнопки «Изменить тип» путь к изображению переключается на следующий элемент списка. Когда достигнут конец списка, следующим становится первый элемент. Реализуется это через операцию взятия остатка от деления (%).

4.3. Функция загрузки и поворота изображения

Функция get_px() инкапсулирует два связанных действия: загрузку изображения из файла и его поворот при необходимости. Вынесение этой логики в отдельную функцию устраняет дублирование, поскольку загрузка с поворотом происходит в нескольких местах программы.

def get_px(path, rot=0):

p = QPixmap(path) # загружаем файл в объект QPixmap

if rot and not p.isNull(): # если нужен поворот и файл загружен

p = p.transformed(QTransform().rotate(rot))

return p

QPixmap — класс PyQt6 для хранения растровых изображений в памяти, оптимизированный для отрисовки на экране. QTransform — объект, описывающий геометрическое преобразование. Метод transformed() возвращает новый QPixmap с применённым преобразованием.

Примечание. Метод isNull() проверяет, был ли файл успешно загружен. Если файл не найден или повреждён, QPixmap возвращает «нулевой» объект. Попытка нарисовать нулевой QPixmap приведёт к пустому месту, но не к аварийному завершению. Всегда проверяйте этот флаг перед отрисовкой.

5. Шаг 2 — Класс Grid

Класс Grid является центральным компонентом приложения. Именно он хранит все данные карты и отвечает за их визуальное представление.

5.1. Наследование от QWidget и инициализация

Grid наследуется от QWidget — базового строительного блока всех визуальных элементов в Qt. Наследование обеспечивает Grid всеми возможностями QWidget: отрисовку, обработку событий мыши, встраивание в компоновщики. Вызов super().__init__() в конструкторе инициализирует родительский класс и является обязательным шагом.

class Grid(QWidget):

def __init__(self, side):

super().__init__()

self.setFixedSize(COLS * CELL, ROWS * CELL) # фиксируем размер

self.side = side # ссылка на боковую панель

self.roads = {} # словарь нижнего слоя (дороги)

self.objs = {} # словарь верхнего слоя (объекты)

self.mode = None # текущий режим: 'road', 'place' или None

self.sel = None # путь к выбранному файлу

setFixedSize() устанавливает точный размер виджета в пикселях и запрещает его изменение. Это важно, поскольку вся математика преобразования координат клика в номер клетки основана на фиксированном размере.

5.2. Метод paintEvent — механизм отрисовки

Метод paintEvent — один из ключевых механизмов Qt. Он вызывается автоматически системой Qt каждый раз, когда виджет нужно перерисовать: при первом показе, при восстановлении из-под другого окна или при явном вызове self.update(). Вызывать paintEvent напрямую недопустимо.

Внутри paintEvent создаётся объект QPainter — «чертёжный инструмент». Все операции рисования выполняются только через него. QPainter должен быть создан в начале paintEvent и не должен использоваться за его пределами.

def paintEvent(self, _):

p = QPainter(self) # создаём инструмент

p.fillRect(self.rect(), QColor(235, 235, 235)) # заливаем фон

# рисуем слои по порядку: roads — сначала, objs — поверх

for layer in (self.roads, self.objs):

for (x, y), o in layer.items():

img = get_px(o['path'], o['rot'])

if not img.isNull():

p.drawPixmap(x*CELL, y*CELL, CELL, CELL, img)

# линии сетки рисуем последними — поверх изображений

p.setPen(QPen(QColor(0, 0, 0, 50))) # полупрозрачное перо

for c in range(COLS + 1):

p.drawLine(c*CELL, 0, c*CELL, ROWS*CELL)

for r in range(ROWS + 1):

p.drawLine(0, r*CELL, COLS*CELL, r*CELL)

Порядок отрисовки принципиально важен: слой roads рисуется первым, затем поверх — objs, и только после этого — линии сетки. Этот порядок создаёт визуальную иерархию. Метод drawPixmap() с указанием размера CELL×CELL масштабирует изображение точно под клетку, гарантируя отсутствие пустых полос.

Примечание. QColor(0, 0, 0, 50) создаёт цвет с альфа-каналом. Четвёртый параметр — непрозрачность от 0 (прозрачный) до 255 (непрозрачный). Значение 50 делает линии сетки едва заметными, не перекрывая изображения.

5.3. Обработка клика мыши — mousePressEvent

Метод mousePressEvent вызывается Qt при каждом нажатии кнопки мыши. Первая задача — преобразовать координаты клика в пикселях в координаты клетки. Для этого используется целочисленное деление: пиксельная координата делится на размер клетки CELL, берётся целая часть.

def mousePressEvent(self, e):

if e.button() != Qt.MouseButton.LeftButton:

return

x = int(e.position().x() // CELL) # номер столбца

y = int(e.position().y() // CELL) # номер строки

if not (0 <= x < COLS and 0 <= y < ROWS):

return # клик вне сетки

c = (x, y)

if self.mode == 'road' and self.sel:

self.roads[c] = {'path': self.sel, 'base': self.sel, 'rot': 0}

elif self.mode == 'place' and self.sel:

if c in self.roads or self.sel in FREE:

self.objs[c] = {'path': self.sel, 'base': self.sel,

'rot': 0, 'speed': 0}

elif self.mode == 'place' and not self.sel:

o = self.objs.get(c) or self.roads.get(c)

if o:

self.side.show_props(c, o, self)

self.update()

Ветвление if/elif описывает конечный автомат. В режиме 'road' с выбранным объектом — укладываем дорогу. В режиме 'place' с выбранным объектом — размещаем его, если под ним есть дорога или объект входит в FREE. В режиме 'place' без выбранного объекта — открываем панель свойств для объекта под курсором.

Примечание. Проверка c in self.roads выполняется за O(1) благодаря тому, что dict в Python реализован как хеш-таблица. Кортеж (x, y) является хешируемым типом, что делает его идеальным ключом словаря.

5.4. Сохранение и загрузка — save() и load()

Словари Python с кортежными ключами несовместимы с форматом JSON напрямую: стандарт JSON допускает только строковые ключи. При сохранении кортеж (x, y) конвертируется в строку вида 'x,y' через f-строку; при загрузке выполняется обратное преобразование через split(',').

def save(self, path):

data = {

'roads': {f'{k[0]},{k[1]}': v for k, v in self.roads.items()},

'objs': {f'{k[0]},{k[1]}': v for k, v in self.objs.items()},

}

with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:

json.dump(data, f, indent=2)

def load(self, path):

with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f:

data = json.load(f)

def parse(d):

return {(int(k.split(',')[0]),

int(k.split(',')[1])): v

for k, v in d.items()}

self.roads = parse(data.get('roads', {}))

self.objs = parse(data.get('objs', {}))

self.update()

Предупреждение. Распространённая ошибка: сохранять ключ как str((x, y)) — тогда при загрузке split(',') не сработает из-за скобок и пробела. Используйте f'{k[0]},{k[1]}'.

6. Шаг 3 — Класс Side

Боковая панель Side управляет пользовательским взаимодействием: отображает доступные объекты, переключает режимы работы и показывает панель свойств выбранного объекта.

6.1. Инициализация и компоновка

Side наследуется от QWidget и использует вертикальный компоновщик QVBoxLayout для расположения трёх секций друг под другом. Все секции по умолчанию скрыты методом hide() — они показываются только в нужный момент. Это паттерн «переключаемых панелей».

class Side(QWidget):

def __init__(self):

super().__init__()

self.setFixedWidth(120)

self.grid = None # устанавливается позже (late binding)

self.ibtns = [] # список всех кнопок-иконок

vb = QVBoxLayout(self)

self.sp = self._sec(PLACE_IMGS) # секция объектов

self.sr = self._sec(ROAD_IMGS) # секция дорог

self.props = QWidget() # секция свойств

self.pvb = QVBoxLayout(self.props)

for w in (self.sp, self.sr, self.props):

w.hide()

vb.addWidget(w)

vb.addStretch()

6.2. Метод _sec() — создание секции с кнопками

Метод _sec() — пример паттерна «фабричный метод»: он принимает список путей к изображениям и возвращает готовый виджет с набором кнопок-иконок. Каждая кнопка создаётся с атрибутом setCheckable(True), что переводит её в режим переключателя. Метод setProperty() позволяет хранить произвольные данные внутри виджета.

def _sec(self, paths):

w = QWidget()

vb = QVBoxLayout(w)

for p in paths:

b = QPushButton()

b.setFixedSize(100, 100)

b.setCheckable(True)

b.setProperty('path', p)

ic = get_px(p)

if not ic.isNull():

b.setIcon(QIcon(ic))

b.setIconSize(QSize(88, 88))

b.clicked.connect(self._pick)

vb.addWidget(b)

self.ibtns.append(b)

return w

6.3. Выбор объекта — метод _pick()

При клике на кнопку вызывается метод _pick(). Его задача — реализовать поведение «радио-кнопок»: одновременно может быть активна только одна. Ключевой инструмент — self.sender(): этот метод возвращает виджет, который отправил сигнал. Это позволяет одному обработчику обслуживать множество кнопок.

def _pick(self):

s = self.sender()

for b in self.ibtns:

if b is not s:

b.setChecked(False)

if self.grid:

self.grid.sel = s.property('path') if s.isChecked() else None

6.4. Переключение режимов — метод switch()

Метод switch() управляет видимостью секций и текущим режимом сетки. Именованные аргументы place и road позволяют вызывать метод интуитивно: side.switch(place=True) для включения режима размещения.

def switch(self, place=False, road=False):

for b in self.ibtns:

b.setChecked(False)

if self.grid:

self.grid.sel = None

self.grid.mode = 'place' if place else ('road' if road else None)

self.props.hide()

self.sp.setVisible(place)

self.sr.setVisible(road)

6.5. Панель свойств — метод show_props()

Метод show_props() реализует динамическое создание интерфейса: кнопки в панели свойств создаются заново каждый раз при выборе объекта. Их состав определяется типом объекта (поле base). Перед добавлением новых кнопок предыдущее содержимое удаляется: takeAt(0) извлекает элемент из компоновщика, deleteLater() запрашивает удаление виджета из памяти.

def show_props(self, cell, obj, grid):

while self.pvb.count():

w = self.pvb.takeAt(0).widget()

if w: w.deleteLater()

self.props.show()

base = obj['base']

if base in ROT:

b = QPushButton('Повернуть')

b.clicked.connect(

lambda: (obj.update(rot=(obj['rot']+90)%360), grid.update())

)

self.pvb.addWidget(b)

if base in CYCLES:

b = QPushButton('Изменить тип')

c = CYCLES[base]

def color(_, o=obj, cy=c):

i = cy.index(o['path']) if o['path'] in cy else 0

o['path'] = cy[(i + 1) % len(cy)]

grid.update()

b.clicked.connect(color)

self.pvb.addWidget(b)

b = QPushButton('Удалить')

def dele(_, c=cell, g=grid):

g.objs.pop(c, None)

g.roads.pop(c, None)

g.update()

self.props.hide()

b.clicked.connect(dele)

self.pvb.addWidget(b)

Предупреждение. Обратите внимание на аргументы по умолчанию в определениях функций: o=obj, cy=c, c=cell, g=grid. Это фундаментальный приём Python при создании замыканий. Без него все функции захватили бы одну ссылку на переменную, значение которой к моменту вызова могло уже измениться.

7. Шаг 4 — Класс App

Класс App является «оркестратором» приложения. Он наследуется от QMainWindow — специального виджета Qt для роли главного окна — и объединяет Grid, Side и панель управления в единый интерфейс.

class App(QMainWindow):

def __init__(self):

super().__init__()

self.setWindowTitle('Интеллектуальная Дорожная Система')

self.side = Side()

self.grid = Grid(self.side)

self.side.grid = self.grid

c = QWidget()

self.setCentralWidget(c)

root = QVBoxLayout(c)

body = QHBoxLayout()

body.addWidget(self.side)

body.addWidget(self.grid)

root.addLayout(body)

bar = QHBoxLayout()

self.bp = QPushButton('Добавить объекты')

self.bp.setCheckable(True)

self.br = QPushButton('Редактор дороги')

self.br.setCheckable(True)

self.bp.toggled.connect(

lambda v: (self.br.setChecked(False), self.side.switch(place=v)))

self.br.toggled.connect(

lambda v: (self.bp.setChecked(False), self.side.switch(road=v)))

bs = QPushButton('Сохранить')

bl = QPushButton('Загрузить')

bs.clicked.connect(self._save)

bl.clicked.connect(self._load)

for b in (self.bp, self.br, bs, bl):

bar.addWidget(b)

root.addLayout(bar)

self.adjustSize()

Компоновщики QVBoxLayout и QHBoxLayout управляют расположением виджетов. Вертикальный корневой компоновщик root содержит горизонтальный body (боковая панель + сетка) и горизонтальный bar (кнопки управления). Метод addLayout() позволяет вкладывать компоновщики друг в друга.

Сигнал toggled у кнопок-переключателей отличается от clicked: toggled посылается при изменении состояния и передаёт новое состояние (True/False) в подключённый слот. Использование toggled позволяет корректно обрабатывать программное изменение через setChecked().

7.1. Диалоги выбора файла

QFileDialog предоставляет стандартный системный диалог выбора файла. Статические методы getSaveFileName() и getOpenFileName() возвращают кортеж (путь, фильтр). Если пользователь закрыл диалог без выбора, путь будет пустой строкой — отсюда необходимость проверки if fn.

def _save(self):

fn, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, '', '', 'JSON (*.json)')

if fn:

self.grid.save(fn)

def _load(self):

fn, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, '', '', 'JSON (*.json)')

if fn:

self.grid.load(fn)

7.2. Точка входа в приложение

Конструкция if __name__ == '__main__' обозначает точку входа. Код внутри неё выполняется только при прямом запуске файла, но не при его импорте как модуля. QApplication — синглтон, управляющий приложением Qt, он должен быть создан до любого виджета. Метод exec() запускает цикл событий — бесконечный цикл, ожидающий действий пользователя.

if __name__ == '__main__':

app = QApplication(sys.argv)

App().show()

sys.exit(app.exec())

8. Типичные ошибки и их анализ

Умение диагностировать и устранять ошибки — профессиональный навык, не менее важный, чем написание кода. В данном разделе описаны наиболее распространённые проблемы и объясняется, как понять их причину самостоятельно.

8.1. Программа сразу закрывается

Если программа закрывается мгновенно, это означает, что Python завершил работу из-за необработанного исключения. Чтобы увидеть текст ошибки, добавьте в run.bat перенаправление вывода в файл:

@echo off

cd /d "%~dp0"

python main.py 2> error.txt

type error.txt

pause

Прочитав error.txt, вы увидите трассировку вызовов (traceback) с указанием файла и строки, где произошла ошибка, а также тип и описание исключения.

8.2. Изображения не отображаются

Наиболее частая причина — неверный путь к файлу. Следует использовать относительные пути от папки запуска, а не абсолютные пути конкретного компьютера:

# Неверно — абсолютный путь:

IMG1 = 'C:\Users\student\Desktop\module1\media\Cbottom.png'

# Верно — относительный путь:

IMG1 = r'module1\media\Cbottom.png'

Примечание. Для диагностики добавьте временную проверку: print(QPixmap(IMG1).isNull()). Если выводится True — файл не найден по указанному пути.

8.3. Ошибка при загрузке — KeyError или ValueError

Эта ошибка возникает, если формат ключей в JSON-файле не соответствует ожидаемому. Откройте JSON-файл в текстовом редакторе и убедитесь, что ключи словарей roads и objs имеют формат '0,5', '12,3' — два числа, разделённые запятой без пробелов и без скобок.

8.4. Объект не ставится на клетку

Необходимо одновременно выполнение двух условий: в переменной self.sel должен быть путь к выбранному файлу, и либо клетка присутствует в self.roads, либо объект входит в множество FREE. Для диагностики добавьте временный вывод в mousePressEvent:

print(f'mode={self.mode}, sel={self.sel}, in_roads={c in self.roads}')

8.5. Поворот не применяется

Убедитесь, что поле base объекта входит в множество ROT, а после изменения поля rot вызывается grid.update(). Без вызова update() Qt не знает об изменении данных и не запрашивает перерисовку.

9. Контрольные вопросы

Следующие вопросы предназначены для самопроверки и могут быть заданы на защите перед экзаменационной комиссией. Рекомендуется отвечать на них своими словами.

1. Зачем хранить два отдельных словаря roads и objs, а не один?

Для размышления: как при едином словаре определить порядок отрисовки? Как проверить наличие дороги в клетке, если объект и дорога хранятся вместе?

2. Почему ключом словаря выбран кортеж (x, y), а не строка?

Для размышления: изучите понятие «хешируемый объект». Чем кортеж удобнее строки при работе с координатами? Почему при сохранении в JSON всё равно используется строка?

3. Объясните механизм захвата переменных в lambda.

Для размышления: создайте список из трёх lambda в цикле, каждая должна возвращать значение переменной на момент создания. Запустите и проанализируйте результат. Как аргументы по умолчанию меняют поведение?

4. Зачем вызывать update() после каждого изменения данных?

Для размышления: как работает цикл событий Qt? Что такое «запрос на перерисовку»? Почему Qt не перерисовывает виджет автоматически при изменении данных?

5. Что происходит при нажатии кнопки «Повернуть» четыре раза?

Для размышления: проследите значение поля rot пошагово: 0 → 90 → 180 → 270 → ? Почему формула (rot + 90) % 360 гарантирует, что значение остаётся в диапазоне 0–359?

6. В чём отличие сигналов clicked и toggled у QPushButton?

Для размышления: когда именно посылается каждый из сигналов? Почему для кнопок-переключателей важно использовать toggled при программном изменении состояния через setChecked()?

7. Зачем нужен adjustSize() в конструкторе App?

Для размышления: что происходит с размером QMainWindow, если не задать его явно? Какова роль метода при использовании компоновщиков с фиксированными дочерними виджетами?

10. Краткий справочник PyQt6

В данном разделе перечислены наиболее употребимые классы и методы PyQt6, используемые в проекте. При углублённом изучении обращайтесь к официальной документации Qt (doc.qt.io).

10.1. Основные виджеты

| Класс | Описание |
| --- | --- |
| QMainWindow | Главное окно приложения. Поддерживает меню, панель инструментов, строку состояния и центральный виджет. |
| QWidget | Базовый строительный блок. Любой визуальный элемент Qt — наследник QWidget. |
| QPushButton | Кнопка. Поддерживает режим переключателя, иконки, хранение данных через setProperty. |
| QLabel | Текстовая метка или контейнер для изображения. |
| QFileDialog | Системный диалог выбора файла для сохранения или открытия. |

10.2. Компоновщики

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| QVBoxLayout | Вертикальный: виджеты располагаются один под другим. |
| QHBoxLayout | Горизонтальный: виджеты располагаются слева направо. |
| addWidget(w) | Добавить виджет в компоновщик. |
| addLayout(l) | Вложить один компоновщик в другой. |
| addStretch() | Добавить эластичный разделитель, заполняющий свободное пространство. |

10.3. Графические инструменты

| Класс | Описание |
| --- | --- |
| QPainter | Инструмент рисования. Используется только внутри paintEvent(). |
| QPixmap | Растровое изображение, оптимизированное для отрисовки. |
| QIcon | Иконка виджета, создаётся из QPixmap. |
| QTransform | Геометрическое преобразование: поворот, масштабирование, смещение. |
| QColor | Цвет в формате RGB или RGBA (с прозрачностью). |
| QPen | Перо для линий: цвет, толщина, стиль. |

10.4. Ключевые методы

# Перерисовка

widget.update() # запросить перерисовку

# Размер и видимость

widget.setFixedSize(w, h) # фиксированный размер

widget.setFixedWidth(w) # только ширина фиксирована

widget.setVisible(bool) # показать / скрыть

widget.adjustSize() # подогнать под содержимое

# Кнопки

btn.setCheckable(True) # режим переключателя

btn.setChecked(True/False) # состояние программно

btn.isChecked() # текущее состояние

btn.setProperty('key', value) # сохранить данные в виджете

btn.property('key') # прочитать данные

btn.setIcon(QIcon(pixmap)) # установить иконку

btn.setIconSize(QSize(w, h)) # размер иконки

# Сигналы

btn.clicked.connect(func) # нажатие

btn.toggled.connect(func) # изменение состояния

self.sender() # виджет — источник сигнала

# Компоновщик

layout.count() # количество элементов

layout.takeAt(0) # извлечь элемент по индексу

item.widget() # получить виджет из элемента

widget.deleteLater() # запланировать удаление из памяти